# Technische Merkmale

- Dynamisches Mikrofon

- Nierencharakteristik

- Robuster Korb

- Metallgriff

- Schalter

# Beschreibung

Beim Shure PG48 handelt es sich um ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, das für die Verstärkung über Beschallungsanlagen und für Studioaufnahmen entwickelt wurde. In erster Linie eignet es sich für Gesangs- und Sprachaufnahmen. Ein eingebauter Windschutz minimiert Windgeräusche und Poplaute. Die Nierencharakteristik isoliert die Signalklangquelle und reduziert zugleich unerwünschte Hintergrundgeräusche auf ein Minimum. Das bewährte Schockabsorbersystem minimiert Handhabungsgeräusche und Trittschall. Die robuste Ausführung sowie der Stahlkorb stellen sicher, dass das PG48 auch bei rauer Behandlung mit unveränderlicher Zuverlässigkeit funktioniert.

# Modellvarianten

PG48-XLR 	mit XLR-Kabel

PG48-QTR 	 mit 6,3 mm Klinkenstecker

# Ausschreibungstext

Dynamisches Gesangs- und Sprachmikrofon mit Nierencharakteristik; Übertragungsbereich 70 bis 15.000 Hz; Leerlaufempfindlichkeit 2,5 mV/Pa; integrierter Windschutz.

# Technische Daten

Frequenzgang
70 Hz – 15 kHz (siehe Abbildung)

Ausgangsimpedanz
600 

Leerlaufempfindlichkeit
–52 dBV/Pa (2,5 mV)

Abmessungen (L x )
166 x 54 mm

Gewicht
314 g

Mitgeliefertes Zubehör
Kabel; Stativadapter; Tasche

Optionales Zubehör
Windschutz A58WS

Frequenzgang

Richtcharakteristik