# Technische Merkmale

- Ansteckmikrofon mit Kugelcharakteristik

- Elektretkondensatorkapsel

- Austauschbare Entzerrungskappe

- Schaumstoffwindschutz

# Beschreibung

Bei der Serie Shure WL50 handelt es sich um Ansteckmikrofone mit Elektretkondensatorkapsel in Subminiaturausführung. Sie bieten kompromisslose Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit bei minimaler Sichtbarkeit und eignen sich daher ideal für Beschallungsanwendungen bei Fernsehproduktionen und Bühnendarbietungen. Trotz der geringen Abmessungen bieten die Mikrofone eine volle, klare Sprachwiedergabe und hohe Verständlichkeit. Die Mikrofone werden mit je zwei verschiedenen Entzerrungskappen geliefert, die den Frequenzgang im Bereich von 5 bis 20 kHz beeinflussen. Jedem Mikrofon liegt ein Schaumstoffwindschutz zur Minimierung von Windgeräuschen sowie umfangreiches Befestigungsmaterial bei.

# Modellvarianten

WL50B: 	 schwarz, 1,5 m Kabel

WL50BX: 	 schwarz, 3 m Kabel, ohne Stecker

WL50T: 	 beige, 1,5 m Kabel

WL50TX: 	 taint, 3 m Kabel, ohne Stecker

WL50W: 	weiß, 1,5 m Kabel

WL50WX: 	 weiß, 3 m Kabel, ohne Stecker

MC50B: 	 schwarz, mit Vorverstärker

Alle Versionen sind auch mit reduzierter Empfindlichkeit erhältlich (z.B. WL50BX-LO).

# Ausschreibungstext

Subminiatur-Ansteckmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel; Kugelcharakteristik. Übertragungsbereich 20 bis 20.000 Hz; Leerlaufempfindlichkeit 8,9 mV/Pa; inklusive Schaumstoffwindschutz, zwei Entzerrungskappen zur Höhenanpassung und umfangreichem Montagematerial.

# Technische Daten

Frequenzgang
20 Hz – 20 kHz (siehe Abbildung)

Ausgangsimpedanz
MC50: 	 136 

Leerlaufempfindlichkeit
WL50: 	 -45 dB/Pa (5,6 mV)
WL50-LO: 	 -55 dB(Pa (1,7 mV)
MC50: 	 -41,0 dBV/Pa (8,9 mV)

Maximaler Schalldruck
(bei 1 k Last, 1% Klirrfaktor) 	 138 dB SPL

Eigenrauschen
MC50 (äquivalenter Schalldruck): 	 30 dB(A)

Spannungsversorgung; Stromaufnahme
11 bis 52 V; 4,6 mA

Durchmesser
5,8 mm

Gewicht
188 g (305 g mit Vorverstärker)

Frequenzgang