# Technische Merkmale

- Drahtloses Mikrofon 	im UHF Bereich

- Schaltbare Frequenzen

- Hintergrundbeleuchtetes	LCD

- Batteriestandsanzeige

- Peak Anzeige

- Setups mit bis zu 20	kompatiblen Kanälen

# Beschreibung

Bei der Shure ULX Serie handelt es sich um ein professionelles, drahtloses Mikrofonsystem, das im UHF-Bereich arbeitet. Die Trägerfrequenz kann aus über 1400 verschiedenen Frequenzen ausgewählt werden und kann komfortabel über Taster eingestellt werden. Vorprogrammierte, unterschiedliche Gruppen mit bis zu 20 kompatiblen Kanälen erleichtern die Konfiguration von Mehrkanalanlagen.

Das ULX2 ist ein drahtloses Handmikrofon mit austauschbarer Mikrofonkapsel. Zur exakten Pegelanpassung steht ein stufenloser Eingangsverstärkungsregler zur Verfügung. Eine Anzeige im hintergrundbeleuchteten Display gibt Auskunft über den aktuellen Batteriestand und die eingestellte Trägerfrequenz sowie eine eventuelle Übersteuerung des Audiosignals. Es besteht die Möglichkeit, den An/Aus-Schalter sowie die eingestellte Frequenz zu sperren.

# Modellvarianten

ULX2/58: 	 SM58
                                Dynamische Kapsel, Niere

ULX2/87: 	 SM87A
                      Elektretkondensatorkapsel, Niere

ULX2/Beta58: 	 Beta 58A
                       Dynamische Kapsel, Superniere

ULX2/Beta87C: 	 Beta 87C
                      Elektretkondensatorkapsel, Niere

ULX2/Beta87A: 	 Beta 87A
             Elektretkondensatorkapsel, Superniere

# Ausschreibungstext

Professionelles UHF Mikrofon drahtlos mit austauschbarer Mikrofonkapsel und über 1400 anwenderprogrammierbaren Frequenzen; vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 24 kompatible Kanäle; incl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen. Eingangsverstärkungsregler, hintergrundbeleuchtetes LCD mit Batteriestandsanzeige und Frequenzcode. Sperrung des An/Aus-Schalters und der Frequenz möglich.

# Technische Daten

Trägerfrequenzbereich
784 – 820 MHz (R4 Version)

Hochfrequenzausgangsleistung
 20 mW

Batterielebensdauer
bis zu 9 Stunden mit 9V-Alkalibatterie (Duracell MN1604)

Abmessungen (L x )
ULX2/58, ULX2/Beta58: 	 241 x 51 mm
ULX2/87, ULX2/Beta87: 	 216 x 51 mm

Gewicht
ULX2/58, ULX2/Beta58: 	 295 g
ULX2/87, ULX2/Beta87: 	 193 g

(ohne Batterie)